全自动血细胞分析仪招标参数

| 检测原理 | 半导体激光散射结合核酸荧光染色的多维分析技术（SF Cube） |
| --- | --- |
|  | 鞘流阻抗技术；环保无氰化物法检测 |
|  | CRP采用乳胶增强免疫散射比浊法 |
| 报告参数 | 全血细胞计数：WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, P-LCC, PCT |
|  | 有核红细胞： NRBC(#,%) |
|  | 白细胞分类： NEUT(#,%), MONO(#,%), LYMPH(#,%), EO(#,%), BASO(#,%), IMG(#,%) |
|  | 网织红细胞： RET(#,%), IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, IPF |
|  | 体液（脑脊液、胸腹水、浆膜液等）：WBC-BF, RBC-BF, MN(#,%), PMN(#,%), TC-BF# |
|  | CRP参数： FR-CRP, CRP, hs-CRP |
| 检测模式 | CBC/CD/CD+CRP/CRP/CDR/CDR+CRP/CR/RET/CR PLT-8×/ CDR PLT-8× |
|  | BF |
| 检测速度 | CBC＋DIFF＋NRBC：110 样本/小时 |
|  | CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP：100 样本/小时 |
|  | 体液：44 样本/小时 |
| 吸样量 | 全血：85 μL |
|  | 微量全血： CD+CRP 36.5μL |
|  | 预稀释：20 μL |
|  | 体液：85 μL |
| 检测线性 | WBC：0.00 至 500.0 × 103/μL |
|  | RBC：0.00 至 8.6 × 106/μL |
|  | HGB：0至 260 g/L |
|  | PLT：0至 5000 × 103/μL |
|  | CRP：0.2至 320 mg/L |
| 检测精度 | WBC： ≤ 2.5% |
|  | RBC：≤ 1.5％ |
|  | HGB： ≤ 1.0％ |
|  | PLT ：≤ 4 ％ |
|  | CRP ：≤ 4 ％ |
| 自动复检 | 仪器可以自动进行重测或追加项目重测 |
| 样本条码扫描 | 全自动旋转条码扫描 |

涉及试剂项目名称：

血细胞分析用稀释液

溶血剂（中文/1Lx4）

溶血剂（中文/4Lx1）

染色液（中文/48mLx1）

溶血剂（中文/4Lx1）

染色液（中文/48mLx1）

血细胞分析用溶血剂LC

探头清洁液(中文/50mL×1)