附件一：采购需求

| 序号 | 设 备 | 规格及详细技术要求 |  | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、2U 标准机架式设备，含原厂导轨； |  |  |  |  |
|  |  | 2、处理器规格：配置≥2 颗高性能处理器，主频≥2.0GHz，核 |  |  |  |  |
|  |  | 数≥28 核； |  |  |  |  |
|  |  | 3、内存类型：不低于 DDR4 3200MHz；内存容量≥256GB，支持 |  |  |  |  |
|  |  | ≥16 个内存插槽，支持内存故障隔离功能； |  |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘规格：≥2 块 480GB SSD 硬盘，支持 2*M.2 SATA SSD， |  |  |  |  |
|  |  | 支持免开箱热插拔； |  |  |  |  |
|  | 虚 拟 | 5、网络要求：≥2 个千兆电口；≥2 个万兆光口(含多模)；≥ |  |  |  |  |
| 1 | 化 服 | 2 个 16G FC 接口(含模块)； |  | 3 | 台 |  |
|  | 务器 | 6、可扩展要求：支持 1 个 OCP3.0 网卡，最大可扩展 14 个 PCIe |  |  |  |  |
|  |  | 槽位； |  |  |  |  |
|  |  | 7、电源要求：配置≥2*900W 电源； |  |  |  |  |
|  |  | 8 、支持主流操作系统如 Windows Server 、 SUSE | Linux |  |  |  |
|  |  | Enterprise Server、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、 |  |  |  |  |
|  |  | Oracle Linux、Ubuntu、Debian、openEuler、UOS、Huawei |  |  |  |  |
|  |  | FusionCompute、H3C CAS 等； |  |  |  |  |
|  |  | 9、提供≥三年原厂售后服务，包含固件版本升级服务； |  |  |  |  |
|  |  | 1、配置≥6 颗物理 CPU 的虚拟化软件授权； |  |  |  |  |
|  |  | 2、★虚拟化支持双架构部署，可直接安装在基于 x86 | 架构或 |  |  |  |
|  |  | ARM 架构的物理服务器上，可利旧现网 x86 设备，统一管理； |  |  |  |  |
|  |  | 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内 |  |  |  |  |
|  |  | 存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址 |  |  |  |  |
|  |  | 等； |  |  |  |  |
|  |  | 4、可提供虚拟机基本生命周期管理功能，支持删除、移动、克 |  |  |  |  |
|  |  | 隆、迁移、VNC 登录、快照、导出、重启、关闭、强制重启、强 |  |  |  |  |
|  |  | 制关闭等操作； |  |  |  |  |
|  |  | 5、支持虚拟机 HA，允许配置集群内 HA 预留的主机数量，以保 |  |  |  |  |
|  | 虚 拟 | 证在虚拟机故障时有足够的资源进行切换，支持配置存储故障 |  |  |  |  |
| 2 | 化 软 | 后是 HA 虚拟机还是不处理； |  | 1 | 套 |  |
|  | 件 | 6、★可通过模板创建虚拟机时，用户可指定虚拟机的 CPU、内 |  |  |  |  |
|  |  | 存规格以及主机名、账户密码、虚拟机 IP 等信息； |  |  |  |  |
|  |  | 7、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现 |  |  |  |  |
|  |  | 逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持 5 层，并 |  |  |  |  |
|  |  | 可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作； |  |  |  |  |
|  |  | 8、支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集 |  |  |  |  |
|  |  | 群内主机的实时 CPU、内存负载情况动态选择运行的主机； |  |  |  |  |
|  |  | 9、★支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证 |  |  |  |  |
|  |  | 网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、 |  |  |  |  |
|  |  | 优先级、DHCP 隔离、广播抑制、TCP 校验和的设置； |  |  |  |  |
|  |  | 10、支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底 |  |  |  |  |

|  |  | 层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11、★提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监 |  |  |  |
|  |  | 控周期，监控指标需包括 CPU 占用率、内存占用率、磁盘占用 |  |  |  |
|  |  | 率、磁盘 I/O 写入写出、网络流速等，并支持导出监控数据； |  |  |  |
|  |  | 12、提供≥三年原厂售后服务，在服务期内提供软件版本升级 |  |  |  |
|  |  | 服务； |  |  |  |
|  |  | 1、SAN 和 NAS 一体化架构，控制器高度≤4U；控制器采用 |  |  |  |
|  |  | Active-Active 架构，LUN 不归属于某一个控制器，业务负载均 |  |  |  |
|  |  | 衡到多个控制器； |  |  |  |
|  |  | 2、★采用全闪架构，配置≥2 个控制器，控制器采用国产多核 |  |  |  |
|  |  | 处理器，总核心数≥60 核，CPU 主频≥2.5GHz；缓存容量≥192GB； |  |  |  |
|  |  | 3、主机接口：≥8*1Gb ETH, ≥8*10Gb ETH, ≥8*16Gb FC（含 |  |  |  |
|  |  | 光模块）； |  |  |  |
|  |  | 4、配置≥12 块 3.84TB NVMe SSD 硬盘；在不低于 RAID6 冗余 |  |  |  |
|  |  | 级别的条件下，可用空间≥24TB； |  |  |  |
|  |  | 5、本次配置要求：在业务类型为数据库、8K 块大小、读比例占 |  |  |  |
|  | 全 闪 | 70%条件下，IOPS 不低于 295000，提供厂家出具的存储性能评 |  |  |  |
|  |  | 估数据截图； |  |  |  |
|  | 数 据 |  |  |  |  |
| 3 |  | 6、★在同一个 RAID 组内任意三块成员盘同时故障，不影响 SAN | 1 | 台 |  |
|  | 存 储 |  |  |  |  |
|  |  | 和 NAS 业务的连续性和数据一致性； |  |  |  |
|  | 设备 |  |  |  |  |
|  |  | 7、配置快照功能，SAN 支持≤3 秒快照，NAS 支持≤15 秒快照； |  |  |  |
|  |  | 8、★支持本地高可靠的双活功能，采用 SAN-NAS 一体化 A-A 双 |  |  |  |
|  |  | 活架构，实现两套核心存储数据双活，任何一套设备宕机均不影 |  |  |  |
|  |  | 响上层业务系统运行； |  |  |  |
|  |  | 9、★配置精简配置、CIFS、NFS、快照、克隆、对象、远程复 |  |  |  |
|  |  | 制、服务质量控制、异构虚拟化、双活、CDP 持续数据保护等功 |  |  |  |
|  |  | 能特性； |  |  |  |
|  |  | 10、拥有自主知识产权,具有自主研发能力,保障后续产品的连 |  |  |  |
|  |  | 续性,提供存储软件著作权登记证书； |  |  |  |
|  |  | 11、★提供≥三年原厂售后技术支持及服务承诺函，在服务期内 |  |  |  |
|  |  | 提供软件版本及补丁升级服务； |  |  |  |
|  |  | 1、充分了解医院业务实际需求，为医院提供科学合理的虚拟化 |  |  |  |
|  |  | 及数据存储的集成设计，确保与现有网络、平台、系统的无缝 |  |  |  |
|  | 系 统 | 对接，协助完成业务系统向虚拟化平台的迁移，保证其高效、 |  |  |  |
|  | 集 成 | 稳定运行； |  |  |  |
| 4 | 及 数 | 2、中标单位主导完成医院核心数据库的数据迁移，实现迁移过 | 1 | 项 |  |
|  | 据 迁 | 程的数据零丢失，业务零中断，同时确保迁移前后的数据一致 |  |  |  |
|  | 移 服 | 性、业务可用性； |  |  |  |
|  | 务 | 3、要求对迁移后数据库进行性能优化和脆弱性风险评估，提供 |  |  |  |
|  |  | 安全加固措施，以确保满足医院核心库的高性能、高稳定、高 |  |  |  |
|  |  | 安全业务需求； |  |  |  |